TECHNICAL & IMPLEMENTATION REPORT

# BINDEE AI Smart Waste Classifier

คู่มือรวมทั้ง 5 ข้อ: วิเคราะห์โมเดล เว็บไซต์ ระบบ BINDEE โค้ด และการฝึกทดสอบ

โมเดล Teachable Machine: T_bBfZNqi

จัดทำวันที่ 31 สิงหาคม 2569

สาระสำคัญ ระบบต้นแบบจำแนกขยะ 5 กลุ่มแบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกลไกคัดแยกผ่าน Arduino/ESP32 โดยมีชั้นความปลอดภัยก่อนสั่งงาน

# บทสรุปผู้บริหาร

BINDEE เป็นระบบคัดแยกขยะต้นแบบที่ใช้กล้องร่วมกับโมเดลจำแนกภาพจาก Google Teachable Machine เพื่อแยกขยะเป็น พลาสติก กระดาษ แก้ว โลหะ และไม่รับรอง (Reject) ก่อนส่งรหัสคำสั่งไปยัง Arduino หรือ ESP32 เพื่อควบคุม Servo เปิดช่องคัดแยก

ข้อสรุปการประเมิน โมเดลปัจจุบันเหมาะสำหรับการสาธิตและการทดสอบต้นแบบ แต่ต้องผ่านชุดทดสอบอิสระอย่างน้อย 150 ภาพก่อนกล่าวอ้างความแม่นยำหรือใช้งานภาคสนาม

## ผลลัพธ์ที่ระบบทำได้

จำแนกภาพแบบเรียลไทม์ 5 คลาส

เฉลี่ยผล 10 เฟรมเพื่อลดคะแนนแกว่ง

รับรองผลเมื่อคะแนน ≥ 85% และอันดับ 1-2 ต่างกัน ≥ 10%

ส่งคำสั่ง P/A/G/M/R ไปยังชุดควบคุม

ส่งผลที่ไม่แน่นอนหรือขยะปนเปื้อนไปช่อง Reject

## ตัวชี้วัดเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | เป้าหมายขั้นต่ำ |
| --- | --- |
| Accuracy รวม | ≥ 85% |
| Recall รายคลาส | ≥ 80% |
| Reject วัตถุไม่รองรับ | ≥ 90% |
| เวลาตัดสินต่อชิ้น | ≤ 2 วินาที |
| ความสำเร็จกลไก | ≥ 95% |

# 1. ขอบเขตและโครงสร้างโมเดล

โมเดลเป็น Image Classification รับภาพขนาด 224 × 224 พิกเซล และให้ค่าความน่าจะเป็นของทั้ง 5 คลาส ผลรวมใกล้เคียง 100% โมเดลพิจารณาภาพทั้งภาพ จึงไม่ใช่ Object Detection และไม่สามารถระบุตำแหน่งขยะหลายชิ้นแยกจากกันได้

| คลาสในโมเดล | ชื่อที่แสดง | รหัส |
| --- | --- | --- |
| Plastic (พลาสติก) | พลาสติก | P |
| Paper (กระดาษ) | กระดาษ | A |
| Glass (เเก้ว) | แก้ว | G |
| Metal (เหล็ก) | โลหะ | M |
| Reject (...) | ไม่รับรอง | R |

## ข้อเสนอแนะด้านชื่อคลาส

แก้ “เเก้ว” เป็น “แก้ว” เพื่อความถูกต้องของภาษาไทย

แก้ Metal (เหล็ก) เป็น Metal (โลหะ) เพราะอะลูมิเนียมไม่ใช่เหล็ก

พิจารณาแยก Unknown และ Contaminated หากมีข้อมูลฝึกเพียงพอ

ข้อจำกัดสำคัญ ภาพที่มีขยะหลายชิ้น ฉากหลังรก แสงสะท้อน หรือวัตถุบังกัน อาจทำให้โมเดลเลือกคลาสผิด แม้คะแนนสูง

# 2. หลักการทำงานของระบบ

Sensor ตรวจพบวัตถุบนพื้นที่รับภาพ

หยุดสายพานหรือรอให้วัตถุอยู่นิ่ง

กล้องส่งภาพให้โมเดลอย่างต่อเนื่อง

เก็บผล 10 เฟรมและคำนวณค่าเฉลี่ยรายคลาส

ตรวจเกณฑ์ความมั่นใจและระยะห่างอันดับ

ส่งรหัสประเภทไปยัง Arduino/ESP32

Servo หมุนช่องคัดแยกและกลับสู่ตำแหน่ง Home

Load Cell ชั่งน้ำหนักและระบบบันทึกเหตุการณ์

## ตรรกะการตัดสิน

ให้ P1 เป็นคะแนนเฉลี่ยของอันดับหนึ่ง และ P2 เป็นคะแนนเฉลี่ยอันดับสอง ระบบรับรองผลเมื่อ P1 ≥ 0.85 และ P1 - P2 ≥ 0.10 หากไม่ผ่านเงื่อนไขใด ให้ตัดสินเป็น Reject

| ตัวอย่าง | P1 | P2 | ผล |
| --- | --- | --- | --- |
| พลาสติกชัดเจน | 0.91 | 0.05 | P |
| คะแนนต่ำ | 0.72 | 0.20 | R |
| ผลสูสี | 0.47 | 0.43 | R |
| ขยะปนเปื้อน | 0.89 Reject | 0.06 | R |

# 3. การเก็บข้อมูลและฝึกโมเดล

## หลักการจัดชุดข้อมูล

ใช้ภาพอย่างน้อย 300-500 ภาพต่อคลาสสำหรับต้นแบบที่น่าเชื่อถือ

เปลี่ยนฉากหลัง มุม ระยะ แสง สภาพใหม่/ยับ/เปียก/สกปรก

จำนวนภาพแต่ละคลาสควรใกล้เคียงกัน

ห้ามนำภาพทดสอบกลับไปใช้ฝึก

เก็บ Reject ให้หลากหลายทั้งขยะอินทรีย์ วัตถุอื่น และภาพไม่มีวัตถุ

| ชุดข้อมูล | สัดส่วน | หน้าที่ |
| --- | --- | --- |
| Training | 70% | ใช้เรียนรู้พารามิเตอร์ |
| Validation | 15% | ปรับ Epoch/Batch/Learning rate |
| Test | 15% | วัดผลครั้งสุดท้าย |

## วิธีลดการจำฉากหลัง

ถ่ายวัตถุชนิดเดียวกันบนพื้นหลายสีและหลายสถานที่ และทำให้ทุกคลาสมีฉากหลังร่วมกัน หากพลาสติกถ่ายบนโต๊ะสีขาวทั้งหมด แต่แก้วถ่ายบนพื้นสีดำ โมเดลอาจจำสีพื้นแทนวัสดุ

# 4. การทดสอบความแม่นยำ

ใช้ภาพใหม่ขั้นต่ำ 30 ภาพต่อคลาส รวม 150 ภาพ บันทึกผลจริง ผลทำนาย คะแนน และเงื่อนไขภาพ จากนั้นสร้าง Confusion Matrix เพื่อดูว่าคลาสใดสับสนกัน

| ค่าประเมิน | ความหมาย | ใช้ตรวจ |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | สัดส่วนที่ทายถูกทั้งหมด | ภาพรวม |
| Precision | ที่ทายเป็นคลาสนั้นแล้วถูกเท่าใด | การปนข้ามคลาส |
| Recall | ของจริงถูกค้นพบเท่าใด | การพลาดคลาส |
| F1-score | สมดุล Precision/Recall | เทียบรายคลาส |

## แผนทดสอบภาคสนาม

แสงสว่าง / แสงน้อย / แสงย้อน

ฉากหลังสะอาด / รก

วัตถุใหม่ / บุบ / เปียก / มีคราบ

ระยะใกล้ / กลาง / ไกล

หมุนวัตถุหลายด้าน

ทดสอบต่อเนื่องอย่างน้อย 100 รอบเพื่อดูความร้อนและกลไกติดขัด

ห้ามอ้าง 100% ระบบ AI ไม่สามารถรับประกันความถูกต้อง 100% ในทุกสภาพ ควรรายงานผลจากชุดทดสอบจริง พร้อมจำนวนตัวอย่างและเงื่อนไข

# 5. การเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ BINDEE

| องค์ประกอบ | หน้าที่ | ข้อควรระวัง |
| --- | --- | --- |
| Notebook/Raspberry Pi | รันโมเดล | ต้องรองรับกล้อง |
| Webcam | รับภาพ | ล็อกตำแหน่งและแสง |
| Arduino/ESP32 | ควบคุม I/O | GND ต้องร่วมกัน |
| Servo | หมุนช่อง | ใช้แหล่งจ่ายแยก |
| IR Sensor | ตรวจวัตถุ | ปรับระยะตรวจ |
| Load Cell + HX711 | ชั่งน้ำหนัก | สอบเทียบก่อนใช้ |
| Emergency Stop | หยุดระบบ | ต้องตัดกำลังมอเตอร์จริง |

## โปรโตคอลคำสั่ง

เว็บไซต์ส่งตัวอักษรหนึ่งตัวตามด้วยขึ้นบรรทัดใหม่ที่ Baud rate 115200: P พลาสติก, A กระดาษ, G แก้ว, M โลหะ, R ไม่รับรอง และ S หยุดฉุกเฉิน

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า Servo ที่รับโหลดไม่ควรใช้ไฟจากพอร์ต USB โดยตรง ควรใช้แหล่งจ่าย 5-6V ที่มีกระแสเพียงพอ ต่อกราวด์ร่วม และติดฟิวส์ตามกำลังโหลด

# 6. ซอฟต์แวร์และหน้าจอผู้ใช้

หน้าเว็บโหลด TensorFlow.js และไลบรารี Teachable Machine จากนั้นขอสิทธิ์กล้อง ประมวลผลภายในเบราว์เซอร์ และใช้ Web Serial เชื่อมต่อบอร์ดผ่าน USB

## สถานะที่ต้องแสดง

กำลังโหลดโมเดล

รออนุญาตกล้อง

กำลังเก็บข้อมูล 1-10 เฟรม

ผลผ่านเกณฑ์และรหัสที่ส่ง

ผล Reject พร้อมเหตุผล

บอร์ดไม่ได้เชื่อมต่อหรือการส่งล้มเหลว

## แนวทางป้องกันคำสั่งซ้ำ

ระบบไม่ส่งรหัสเดิมซ้ำภายใน 3 วินาที และควรเพิ่มสัญญาณตอบกลับ DONE จากบอร์ดก่อนอนุญาตชิ้นถัดไป เพื่อป้องกัน Servo ถูกสั่งซ้ำขณะกลไกยังทำงาน

| ชั้นระบบ | ความผิดพลาด | การตอบสนอง |
| --- | --- | --- |
| AI | คะแนนต่ำ/สูสี | ส่ง R |
| กล้อง | ไม่มีสิทธิ์/หลุด | หยุดระบบ |
| Serial | บอร์ดไม่ตอบ | แจ้งเตือนและไม่ปล่อยขยะ |
| กลไก | ไม่ถึงตำแหน่ง | หยุดและแจ้งผู้ควบคุม |

# 7. ความเสี่ยงและมาตรการควบคุม

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | มาตรการ |
| --- | --- | --- |
| โมเดลจำฉากหลัง | ทายผิดเมื่อเปลี่ยนสถานที่ | ฝึกฉากหลังหลากหลาย |
| แก้ว/พลาสติกใสสับสน | ลงถังผิด | เพิ่มภาพหลายมุมและแสง |
| ขยะหลายชิ้น | ผลไม่แน่นอน | กลไกป้อนทีละชิ้น |
| กล้องสั่น/เบลอ | คะแนนแกว่ง | ยึดกล้องและเฉลี่ย 10 เฟรม |
| Servo ติดขัด | เครื่องเสียหาย | Limit switch และ timeout |
| ไฟไม่พอ | บอร์ดรีเซ็ต | แหล่งจ่ายแยกและฟิวส์ |
| ผู้ใช้เอามือเข้าเครื่อง | บาดเจ็บ | ฝาครอบ Interlock และ E-stop |

## หลัก Fail-safe

เมื่อระบบไม่แน่ใจ กล้องหรือ Serial ขัดข้อง หรือ Sensor ให้ค่าผิดปกติ ต้องไม่ปล่อยขยะเข้าสู่ช่องวัสดุ ให้หยุดหรือส่งไป Reject แทน

# 8. แผนพัฒนาต่อและเกณฑ์รับมอบ

| ระยะ | งานหลัก | ผลส่งมอบ |
| --- | --- | --- |
| ระยะ 1 ต้นแบบ | AI + Webcam + Servo | สาธิตการคัดแยก |
| ระยะ 2 ทดสอบ | ชุดทดสอบ 150+ ภาพ | รายงาน Confusion Matrix |
| ระยะ 3 ภาคสนาม | Sensor/Load Cell/Log | ข้อมูลการใช้งานจริง |
| ระยะ 4 ปรับปรุง | เพิ่มข้อมูลจากข้อผิดพลาด | โมเดลรุ่นใหม่ |
| ระยะ 5 ขยายผล | Dashboard/Cloud/OTA | ติดตามหลายเครื่อง |

## รายการตรวจรับก่อนสาธิต

กล้องเปิดและภาพไม่เบลอ

โมเดลโหลดครบ 5 คลาส

บอร์ดตอบ BINDEE_READY

Servo กลับ Home ทุกครั้ง

E-stop ทำงานจริง

ทดสอบ P/A/G/M/R อย่างละ 5 รอบ

เตรียมตัวอย่างที่โมเดลมั่นใจและตัวอย่าง Reject

มีแผนสาธิตสำรองหากอินเทอร์เน็ตขัดข้อง

# ภาคผนวก: แบบบันทึกผลทดสอบ

| ลำดับ | ชนิดจริง | ผล AI | คะแนน | ถูก/ผิด | สภาพภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

## สรุปเกณฑ์ตัดสินฉบับย่อ

ACCEPT ค่าเฉลี่ยอันดับ 1 ≥ 85% และห่างอันดับ 2 ≥ 10% และอันดับ 1 ไม่ใช่ Reject

REJECT คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ ผลสูสี เป็นคลาส Reject กล้องผิดปกติ หรือการเชื่อมต่อบอร์ดไม่พร้อม

เอกสารนี้จัดทำจากโครงสร้างโมเดลที่เผยแพร่และตรรกะระบบต้นแบบ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ค่าความแม่นยำจริงต้องมาจากการทดสอบชุดข้อมูลอิสระเท่านั้น

# ส่วนเพิ่มเติม: คู่มือรวมทั้ง 5 ข้อแบบละเอียด

วิธีใช้เอกสาร ส่วนที่ 1-8 ก่อนหน้านี้เป็นรายงานเทคนิคฉบับสรุป ส่วนต่อจากนี้เรียบเรียงตามลำดับงานทั้ง 5 ข้อ พร้อมขั้นตอนปฏิบัติ โค้ด และรายการตรวจสอบ

| ข้อ | หัวข้อ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ตรวจสอบและวิเคราะห์โมเดล | รู้คลาส จุดแข็ง จุดเสี่ยง และแผนวัดผล |
| 2 | เว็บไซต์จำแนกแบบเรียลไทม์ | เปิดกล้อง แสดงคะแนน และตัดสิน Reject |
| 3 | เชื่อมระบบ BINDEE | สั่ง Arduino/ESP32 และ Servo อย่างปลอดภัย |
| 4 | โค้ด HTML/JavaScript/Arduino | ชุดต้นแบบพร้อมนำไปทดลอง |
| 5 | รายงาน การฝึก และการทดสอบ | หลักฐานความแม่นยำและแผนพัฒนาต่อ |

# ข้อ 1: ตรวจสอบความแม่นยำและวิเคราะห์จุดอ่อนของโมเดล

## 1.1 ข้อมูลที่ตรวจพบจากโมเดล

| รายการ | ข้อมูล |
| --- | --- |
| ประเภทโมเดล | Image Classification |
| ขนาดภาพเข้า | 224 × 224 พิกเซล |
| จำนวนคลาส | 5 คลาส |
| ที่อยู่โมเดล | https://teachablemachine.withgoogle.com/models/T_bBfZNqi/ |
| รุ่นไลบรารี | @teachablemachine/image |
| สถานะคะแนน Accuracy | ไม่มีรายงานในลิงก์ ต้องทดสอบชุดข้อมูลอิสระ |

## 1.2 การตีความคลาส

| คลาสเดิม | ชื่อแนะนำ | ข้อสังเกต |
| --- | --- | --- |
| Plastic (พลาสติก) | พลาสติก | รวมพลาสติกหลายสีและหลายรูปทรง |
| Paper (กระดาษ) | กระดาษ | ต้องเพิ่มแบบเปียก ยับ เคลือบ |
| Glass (เเก้ว) | แก้ว | ควรแก้การสะกด และเพิ่มแก้วใส/สี |
| Metal (เหล็ก) | โลหะ | ควรใช้คำว่าโลหะให้ครอบคลุมอะลูมิเนียม |
| Reject (...) | ไม่รับรอง | รวมวัตถุอื่น ขยะปนเปื้อน และภาพไม่ชัด |

## 1.3 จุดเสี่ยงที่ต้องทดสอบ

โมเดลอาจจำฉากหลังแทนวัสดุ หากแต่ละคลาสใช้พื้นหลังต่างกัน

พลาสติกใส แก้วใส และโลหะสะท้อนแสงมีโอกาสสับสน

ภาพหลายชิ้นไม่เหมาะกับ Image Classification เพราะโมเดลตัดสินจากทั้งภาพ

Reject รวมหลายความหมาย อาจทำให้ขอบเขตการเรียนรู้กว้างเกินไป

คะแนนสูงไม่ได้แปลว่าถูกเสมอ จึงต้องทดสอบกับข้อมูลใหม่

## 1.4 แผนทดสอบขั้นต่ำ

เตรียมภาพใหม่ที่ไม่เคยใช้ฝึกอย่างน้อย 30 ภาพต่อคลาส รวม 150 ภาพ โดยเปลี่ยนแสง ระยะ มุม ฉากหลัง และสภาพวัตถุ บันทึกชนิดจริง ผลทำนาย คะแนน และเหตุผลที่ผิด

| ช่วงคะแนน | การตัดสินของระบบ |
| --- | --- |
| 85-100% และห่างอันดับ 2 ≥ 10% | รับรองผล |
| 65-84% | แจ้งถ่ายใหม่หรือ Reject |
| ต่ำกว่า 65% | Reject |
| อันดับ 1-2 ต่างกัน < 10% | ผลคลุมเครือ ให้ Reject |

# ข้อ 2: เว็บไซต์เชื่อมโมเดลและเปิดกล้องแบบเรียลไทม์

## 2.1 เว็บไซต์ที่จัดทำ

เว็บไซต์พร้อมใช้งาน: https://bindee-waste-classifier.mewebsure.chatgpt.site

## 2.2 ความสามารถของหน้าเว็บ

โหลด model.json และ metadata.json จาก Teachable Machine

เปิดกล้องหน้า/หลังและแสดงภาพบน Canvas

เรียงคะแนนทั้ง 5 คลาสจากมากไปน้อย

แสดงแถบเปอร์เซ็นต์และเหตุผลที่ Reject

รองรับหน้าจอโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์

ประมวลผลในเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องอัปโหลดภาพไปยังฐานข้อมูล

## 2.3 ลำดับการใช้งาน

เปิดเว็บไซต์ด้วย Chrome หรือ Edge

กด “เปิดกล้องและเริ่มตรวจ”

อนุญาตให้เว็บไซต์ใช้กล้อง

วางขยะเพียงหนึ่งชิ้นกลางกรอบ

ถือวัตถุให้นิ่งและหลีกเลี่ยงเงาหรือแสงสะท้อน

อ่านข้อความผลและคะแนนทุกคลาส

ถ้าระบบแจ้ง Reject ให้เปลี่ยนมุมหรือแสงแล้วลองใหม่

## 2.4 สถานะผิดพลาดและวิธีแก้

| อาการ | สาเหตุที่เป็นไปได้ | วิธีแก้ |
| --- | --- | --- |
| ไม่พบกล้อง | ไม่อนุญาตสิทธิ์ | เปิดสิทธิ์ Camera แล้วรีเฟรช |
| ค้างที่โหลด AI | อินเทอร์เน็ต/CDN ขัดข้อง | ตรวจเครือข่ายและเปิดใหม่ |
| คะแนนแกว่ง | วัตถุเคลื่อน/แสงเปลี่ยน | ยึดกล้องและเฉลี่ยหลายเฟรม |
| มือถือไม่สลับกล้อง | เบราว์เซอร์จำกัด | ใช้ Chrome รุ่นล่าสุด |
| คะแนนสูงแต่ผิด | ข้อมูลฝึกมีอคติ | เพิ่มภาพฝึกจากสภาพนั้น |

ข้อควรทราบ เว็บไซต์ออนไลน์เหมาะกับการสาธิตการจำแนก แต่การควบคุมเครื่องจักรจริงควรใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อม USB กับบอร์ดและมีระบบหยุดฉุกเฉิน

# ข้อ 3: นำโมเดลไปใช้กับ BINDEE และระบบคัดแยก

## 3.1 สถาปัตยกรรม

กล้อง → โมเดล AI → เฉลี่ยผล 10 เฟรม → ตรวจเกณฑ์ 85%/10% → ส่ง P/A/G/M/R → Arduino/ESP32 → Servo/ประตูคัดแยก → Sensor ยืนยัน → กลับ Home

## 3.2 อุปกรณ์และหน้าที่

| อุปกรณ์ | หน้าที่ | คำแนะนำ |
| --- | --- | --- |
| Notebook/Raspberry Pi | รันเว็บไซต์และโมเดล | ต้นแบบใช้ Notebook แก้ง่ายที่สุด |
| Webcam | รับภาพขยะ | ยึดตำแหน่งและจัดแสงคงที่ |
| Arduino/ESP32 | รับคำสั่ง Serial | Baud 115200 |
| Servo | หมุนช่องทาง | จ่ายไฟแยกและต่อ GND ร่วม |
| IR Sensor | ตรวจวัตถุ | วางก่อนจุดถ่ายภาพ |
| Load Cell + HX711 | ชั่งน้ำหนัก | สอบเทียบด้วยตุ้มน้ำหนัก |
| Limit Switch | ยืนยันตำแหน่ง | ใช้ตรวจ Home/ปลายทาง |
| Emergency Stop | หยุดอันตราย | ตัดกำลังมอเตอร์จริง |

## 3.3 รหัสควบคุม

| รหัส | ประเภท/คำสั่ง | การทำงาน |
| --- | --- | --- |
| P | พลาสติก | หมุนช่องพลาสติก |
| A | กระดาษ | หมุนช่องกระดาษ |
| G | แก้ว | หมุนช่องแก้ว |
| M | โลหะ | หมุนช่องโลหะ |
| R | Reject | ส่งไปช่องไม่รับรอง |

## 3.4 ลำดับควบคุมที่ปลอดภัย

เตรียมคำสั่งฉุกเฉิน S = Stop เพื่อหยุดมอเตอร์และ Servo

Sensor ตรวจพบขยะและหยุดสายพาน

รอวัตถุนิ่งก่อนเริ่มนับเฟรม

เฉลี่ย 10 เฟรม ไม่ใช้ภาพเดียวสั่งงาน

ตรวจว่าบอร์ดเชื่อมต่อและพร้อมรับคำสั่ง

ส่งรหัสเพียงครั้งเดียวและรอ DONE

ปล่อยขยะหลัง Servo ถึงตำแหน่ง

ตรวจวัตถุตกและน้ำหนักเปลี่ยน

กลับ Home ก่อนรับชิ้นใหม่

Fail-safe ถ้า AI ไม่มั่นใจ กล้องหลุด Serial ไม่ตอบ Sensor ผิดปกติ หรือกลไกไม่ถึงตำแหน่ง ให้หยุดระบบหรือส่งไป Reject ห้ามเดาทางเลือกเอง

# ข้อ 4: โค้ด HTML/JavaScript และ Arduino/ESP32

## 4.1 โครงสร้างไฟล์

| ไฟล์ | หน้าที่ |
| --- | --- |
| index.html | โครงหน้าเว็บและปุ่มควบคุม |
| style.css | สี รูปแบบ และ responsive layout |
| app.js | AI กล้อง ค่าเฉลี่ย และ Web Serial |
| BINDEE_Controller.ino | รับรหัสและควบคุม Servo |
| README_TH.txt | คู่มือติดตั้งภาษาไทย |

## 4.2 วิธีเปิดชุดโค้ด

แตกไฟล์ ZIP ลงในโฟลเดอร์เดียวกัน

เปิด Terminal ที่โฟลเดอร์นั้น

รันคำสั่ง python -m http.server 8000

เปิด http://localhost:8000 ด้วย Chrome/Edge

Upload BINDEE_Controller.ino ลงบอร์ด

ปิด Serial Monitor แล้วกดเชื่อมต่อบอร์ดจากหน้าเว็บ

เหตุผลที่ต้องใช้ localhost/HTTPS กล้องและ Web Serial เป็นความสามารถที่เบราว์เซอร์อนุญาตเฉพาะหน้าเว็บในบริบทที่ปลอดภัย การเปิด index.html โดยดับเบิลคลิกอาจทำงานไม่ครบ

# 4.3 โค้ด JavaScript ฝั่ง AI

โค้ดต่อไปนี้โหลดโมเดล เก็บผล 10 เฟรม คำนวณค่าเฉลี่ย ตัดสินด้วย 85%/10% และส่งรหัสผ่าน Web Serial

const MODEL='https://teachablemachine.withgoogle.com/models/T_bBfZNqi/'; const MAP={"Plastic (พลาสติก)":['พลาสติก','P','#1a73e8'],"Paper (กระดาษ)":['กระดาษ','A','#f4a62a'],"Glass (เเก้ว)":['แก้ว','G','#12a594'],"Metal (เหล็ก)":['โลหะ','M','#7b61a8'],"Reject (ไม่รับรอง หรือ มีขยะปนเปือน)":['ไม่รับรอง','R','#df5454']}; let model,webcam,port,writer,running=false,frames=[],lastSent='',lastSentAt=0; const $=id=>document.getElementById(id),wait=ms=>new Promise(r=>setTimeout(r,ms)); function log(text){$('log').textContent=`${new Date().toLocaleTimeString('th-TH')} ${text}\n`+$('log').textContent} async function connectSerial(){try{if(!('serial'in navigator))throw new Error('ใช้ Chrome หรือ Edge บนคอมพิวเตอร์');port=await navigator.serial.requestPort();await port.open({baudRate:115200});writer=port.writable.getWriter();$('serialBadge').textContent='● เชื่อมต่อบอร์ดแล้ว';$('serialBadge').style.color='#078258';log('เชื่อมต่อ Arduino/ESP32 สำเร็จ')}catch(e){log('เชื่อมต่อไม่สำเร็จ: '+e.message)}} async function send(code,force=false){if(!writer){log(`จำลองคำสั่ง ${code} (ยังไม่เชื่อมต่อบอร์ด)`);return}if(!force&&code===lastSent&&Date.now()-lastSentAt<3000)return;await writer.write(new TextEncoder().encode(code+'\n'));lastSent=code;lastSentAt=Date.now();log(`ส่งคำสั่ง ${code} ไปยังบอร์ด`)} async function start(){try{$('status').textContent='กำลังโหลดโมเดลและขอสิทธิ์กล้อง…';model=model¦¦await tmImage.load(MODEL+'model.json',MODEL+'metadata.json');webcam=new tmImage.Webcam(640,640,true);await webcam.setup();await webcam.play();$('webcam').innerHTML='';$('webcam').appendChild(webcam.canvas);running=true;loop()}catch(e){$('status').textContent='เปิดกล้องไม่ได้: '+e.message}} async function loop(){if(!running)return;webcam.update();const p=await model.predict(webcam.canvas);frames.push(p);if(frames.length>10)frames.shift();render(average(frames));requestAnimationFrame(loop)} function average(all){if(!all.length)return[];return all[0].map((x,i)=>({className:x.className,probability:all.reduce((s,f)=>s+f[i].probability,0)/all.length})).sort((a,b)=>b.probability-a.probability)} function render(p){const bars=$('bars');bars.innerHTML=p.map(x=>{const m=MAP[x.className]¦¦[x.className,'R','#777'];return `<div class="row"><div class="label"><span>${m[0]}</span><strong>${Math.round(x.probability*100)}%</strong></div><div class="meter"><i style="width:${x.probability*100}%;background:${m[2]}"></i></div></div>`}).join('');if(frames.length<10){$('status').textContent=`กำลังเก็บข้อมูล ${frames.length}/10 เฟรม`;return}const [top,second]=p,ok=top.probability>=.85&&(top.probability-second.probability)>=.10&&!top.className.startsWith('Reject'),m=ok?MAP[top.className]:['ไม่รับรอง','R','#df5454'];$('decision').innerHTML=`<i style="background:${m[2]};color:white">${m[1]}</i><div><small>${ok?'ตรวจพบประเภท':'ต้องตรวจใหม่'}</small><h2>${m[0]}</h2></div><strong style="color:${m[2]}">${Math.round(top.probability*100)}%</strong>`;$('verdict').textContent=ok?'ผ่านเกณฑ์ — ส่งคำสั่งคัดแยก':'ไม่ผ่านเกณฑ์ — ส่งไปช่อง Reject';$('verdict').style.background=ok?'#dcf5e9':'#fde5e5';$('status').textContent='ประเมินจากค่าเฉลี่ย 10 เฟรม';send(m[1])} $('startBtn').onclick=start;$('connectBtn').onclick=connectSerial;$('testReject').onclick=()=>send('R',true);

# 4.4 โค้ด Arduino ควบคุม Servo

ปรับค่ามุม HOME, PLASTIC, PAPER, GLASS, METAL และ REJECT ให้ตรงกับกลไกจริง ควรทดสอบ Servo โดยไม่ต่อโหลดก่อน

#include <Servo.h> Servo sorter; const int SERVO_PIN=9; const int HOME=90, PLASTIC=20, PAPER=55, GLASS=125, METAL=160, REJECT=90; void setup(){ Serial.begin(115200); sorter.attach(SERVO_PIN); sorter.write(HOME); Serial.println("BINDEE_READY"); } void sortWaste(char command){ int angle=REJECT; switch(command){ case 'P': angle=PLASTIC; break; case 'A': angle=PAPER; break; case 'G': angle=GLASS; break; case 'M': angle=METAL; break; case 'R': angle=REJECT; break; case 'S': sorter.detach(); Serial.println("STOPPED"); return; default: return; } sorter.write(angle); delay(1200); // รอให้ขยะตกลงช่อง sorter.write(HOME); delay(700); Serial.print("DONE:"); Serial.println(command); } void loop(){ if(Serial.available()){ char command=Serial.read(); while(Serial.available()) Serial.read(); sortWaste(command); } }

## 4.5 จุดที่ต้องปรับก่อนใช้งานจริง

เพิ่มการตอบกลับ BINDEE_READY และ DONE ให้หน้าเว็บอ่านจาก Serial

เพิ่ม timeout ถ้ากลไกไม่กลับ Home

เพิ่ม Limit Switch ยืนยันตำแหน่ง ไม่พึ่ง delay อย่างเดียว

เพิ่มคิวงาน ป้องกันรับขยะชิ้นใหม่ระหว่าง Servo ทำงาน

บันทึกเวลา ประเภท คะแนน น้ำหนัก และสถานะสำเร็จ/ล้มเหลว

# ข้อ 5: การฝึกโมเดล การทดสอบ และรายงานผล

## 5.1 การเก็บชุดข้อมูล

เก็บ 300-500 ภาพต่อคลาสสำหรับต้นแบบที่น่าเชื่อถือ

จำนวนภาพแต่ละคลาสใกล้เคียงกัน

ถ่ายหลายพื้นหลัง หลายแสง หลายระยะ และหลายมุม

เพิ่มวัตถุใหม่ ยับ เปียก เปื้อน และสะท้อนแสง

Reject ต้องมีวัตถุที่ไม่รองรับ ภาพไม่มีวัตถุ และขยะปนเปื้อน

แยก Train/Validation/Test ก่อนฝึก และห้ามภาพซ้ำข้ามชุด

| ชุด | สัดส่วน | วัตถุประสงค์ |
| --- | --- | --- |
| Training | 70% | ให้โมเดลเรียนรู้ |
| Validation | 15% | เลือกค่าฝึกและหยุดเมื่อเหมาะสม |
| Test | 15% | ประเมินครั้งสุดท้ายโดยไม่ปรับโมเดล |

## 5.2 ขั้นตอนฝึกใน Teachable Machine

สร้าง Image Project แบบ Standard image model

ตั้งชื่อคลาสให้ถูกต้องและสม่ำเสมอ

อัปโหลดภาพแต่ละคลาสและตรวจภาพผิดกลุ่ม

กด Train Model โดยไม่ปิดแท็บ

ทดลองภาพใหม่ใน Preview

ตรวจคลาสที่สับสนและเพิ่มข้อมูลเฉพาะจุด

Export เป็น TensorFlow.js และอัปโหลดโมเดล

เก็บหมายเลขรุ่น วันที่ และรายการข้อมูลที่เปลี่ยน

# 5.3 วิธีคำนวณผลประเมิน

Accuracy = จำนวนภาพที่ทายถูก ÷ จำนวนภาพทดสอบทั้งหมด

Precision ของคลาส = TP ÷ (TP + FP) ใช้ดูว่าภาพที่ระบบทายเป็นคลาสนั้นถูกจริงกี่ภาพ

Recall ของคลาส = TP ÷ (TP + FN) ใช้ดูว่าของจริงในคลาสนั้นถูกตรวจพบกี่ภาพ

F1-score = 2 × Precision × Recall ÷ (Precision + Recall) ใช้สรุปสมดุลระหว่าง Precision และ Recall

| ชนิดจริง \ ผลทำนาย | พลาสติก | กระดาษ | แก้ว | โลหะ | Reject |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พลาสติก |  |  |  |  |  |
| กระดาษ |  |  |  |  |  |
| แก้ว |  |  |  |  |  |
| โลหะ |  |  |  |  |  |
| Reject |  |  |  |  |  |

## 5.4 เกณฑ์ผ่านที่แนะนำ

| ตัวชี้วัด | เกณฑ์ต้นแบบ | เกณฑ์ก่อนภาคสนาม |
| --- | --- | --- |
| Accuracy รวม | ≥ 85% | ≥ 90% |
| Recall รายคลาส | ≥ 80% | ≥ 85% |
| Reject วัตถุอื่น | ≥ 90% | ≥ 95% |
| กลไกสำเร็จ | ≥ 95% | ≥ 98% |
| เวลาต่อชิ้น | ≤ 2 วินาที | ≤ 1.5 วินาที |

การรายงานอย่างซื่อสัตย์ ห้ามอ้างความแม่นยำ 100% หากไม่มีหลักฐาน ต้องระบุจำนวนภาพ ชุดทดสอบ เงื่อนไข แสง ฉากหลัง และผลรายคลาสทุกครั้ง

# รายการตรวจสอบก่อนนำเสนอหรือสาธิต

เปิดเว็บไซต์และโหลดโมเดลล่วงหน้า

ตรวจสิทธิ์กล้องและภาพไม่เบลอ

เตรียมตัวอย่าง P/A/G/M/R อย่างน้อยประเภทละ 2 ชิ้น

ทดสอบบอร์ดตอบ BINDEE_READY

ทดสอบ Servo กลับ Home ทุกคำสั่ง

ทดสอบ E-stop และฝาครอบความปลอดภัย

เตรียมโหมดจำลองกรณีบอร์ดหรืออินเทอร์เน็ตขัดข้อง

เตรียม Confusion Matrix และผลทดสอบจริง

ซ้อมอธิบายว่าทำไมใช้ 85% และส่วนต่าง 10%

ไม่ยื่นมือเข้าใกล้กลไกระหว่างทำงาน

## บทพูดสาธิตสั้น

ตัวอย่าง “BINDEE ใช้กล้องอ่านภาพขยะ แล้วให้ AI ประเมินทั้ง 5 ประเภท เราไม่สั่งกลไกจากภาพเดียว แต่เฉลี่ย 10 เฟรม และรับรองเฉพาะผลที่เกิน 85% พร้อมมีระยะห่างจากอันดับสองอย่างน้อย 10% หากไม่แน่ใจ ระบบจะเลือก Reject ตามหลัก Fail-safe เพื่อป้องกันการคัดแยกผิด”

## สรุปผลของทั้ง 5 ข้อ

| ข้อ | สถานะ | สิ่งที่พร้อมใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1 | เสร็จ | โครงสร้างโมเดลและแผนทดสอบ |
| 2 | เสร็จ | เว็บไซต์กล้องแบบเรียลไทม์ |
| 3 | เสร็จ | แบบเชื่อม BINDEE และรหัสควบคุม |
| 4 | เสร็จ | โค้ดเว็บและ Arduino |
| 5 | เสร็จ | รายงาน การฝึก การประเมิน และเช็กลิสต์ |

เอกสารนี้รวมผลการดำเนินงานทั้ง 5 ข้อ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569 โมเดล AI ต้องได้รับการทดสอบด้วยข้อมูลอิสระก่อนนำค่าความแม่นยำไปอ้างอิงหรือใช้งานจริง